



Глава III. Проектное решение
3.1. Архитектурно-планировочная организация территории
Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выпол​нена на основе анализа ранее утверждённого 29.12.2014г. генплана СП Ишеевский сельсовет, с учётом дополнительных отводов земель под новую жилую застройку сёл Ахмерово и Ишеево, размещения тепличного хозяйства в с. Ишеево, кладбища и аренды земельного участка для объектов агротуризма в д. Урняк, а также с учетом перспектив разви​тия района, определенных схемой территориального планирова​ния МР Ишимбай​ский район, выполненной ЗАО ПИ «Башкир-гражданпроект» в 2011-2013 г.
Планировочные решения проектируемых населённых пунктов также учитывает направления основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условия и характер мест приложения труда в структуре населённых пунктов и сельского поселения в це​лом.
Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом выданных ис​ходных данных и предложений администрации Ишеевского сельского совета и ОАиГ администрации района.
Село Ишеево
Развитие села планируется в северо-западном направлении до границ д. Восток с дальнейшим упо​рядочением сложившейся застройки и развитием общественного центра села, созданием общественных подцентров и производств на новой селитебной территории (кирпичного завода, ООО «Ишимбайский гипсовый комбинат» и тепличного хозяйства, благо​устройством и инженерным обеспечением. 
Село Ахмерово
Для размещения новой жилой застройки отведена территория к юго-западу от села, ныне занятая пастбищем. Развитие села предусматривается в направлении дер. Канакаево с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки, созданием общественного подцентра на новой террито​рии, благоустройством и инженерным обеспечением. 
Деревня Канакаево 
Развитие деревни планируется на север с дальнейшим упорядочением сло​жив-шейся застройки, созданием общественного подцентра на новой территории вдоль дороги на Ахмерово − в продолжении главной улицы деревни − ул. Фермы, благоустройством и инженерным обеспечением.
Деревня Восток 
Схемой территориального планирования Ишимбайского района (ЗАО ПИ БГП, 2011-2013г.) развитие деревни Восток предусмотрено в юго-восточном направлении до новых границ с. Ишеево, предусматривается дальнейшее упоря​дочение сложившейся застройки деревни, развитие её общественного центра, благоустройство и инженерное обеспечение. 
Деревни Янги-Аул
Развитие деревни планируется в западном направлении с дальнейшим упоря​дочением сложившейся застройки и созданием общественного подцентра на но-вой селитебной территории, благоустройством и инженерным обеспечением. 
Деревни Урняк и Карасёвка 
Деревня Урняк примыкает к д. Шиханы с юга, развивается в южную сто​рону по восточной стороне автодороги межрайонного значения до соединения с д. Карасёвка, а д. Карасёвка – соответственно, расширяется в север​ную сторону до соединения с новыми землями д. Урняк. С западной стороны автодороги на пастбищных землях отведены участки для размещения кладбища и объектов агротуризма. Проектом предусмотрено дальнейшее упорядочение сложившейся застройки с созданием общественных подцентров на новых территориях вдоль дороги, являющейся продолжением главных улиц этих трёх деревень.  
Генпланы д. Восток, части деревень Янги-Аул и новой юго-восточной территории д. Урняк разработаны по отдельным заказам МУП ОАиГ МР Ишимбайский район в 2011-2013 г. 
Деревня Октябрь
Для жилищного строительства в д. Октябрь отведена территория в северо-во​сточной части до автодороги из Стерлитамака к Шахтауским карьерам. Проектом предлагается упорядочение сложившейся застройки и создание общественного центра на новой территории вдоль дороги.
3.2. Социально-экономическое развитие территории

Дальнейшее развитие Ишимбайского района представляется в виде планомерной эволюции тех территорий, которые уже в настоящее время определяют народно-хозяйственный комплекс района и образуют его систему расселения. Ишимбайский район должен сохранить свое значение в качестве зоны высокотоварного сельскохозяйственного производства и развитого комплекса переработки сельхозпродукции. 
Усилится туристско-рекреационная роль района и получит дополнительные возможности его транспортно-дорожный комплекс. Некоторые производственные и транспортные связи приобретут межобластной и межрайонный характер, к чему уже сейчас имеются предпосылки.
Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный каркас Ишимбайского района образован пересечением автомобильных дорог республиканского, межрайонного и районного значения с примыканием к ним сети дорог местного значения. Основу каркаса образует транспортный коридор Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, который рассекает территорию района и Ишеевского сельсовета в широтном направлении. Имеются дороги межрайонного значения: Ишимбай - Красноусольский – широтно-меридионального направления; Ишимбай-(поворот на Верхотор)-Воскресенское-Мелеуз − меридионального направления.

В условиях Ишимбайского района очевидна лидирующая роль районного центра. В пределах западной зоны прогнозируется основное социально-экономическое развитие, которое должно обеспечить хозяйственный подъем всего района. Это, прежде всего, город Ишимбай, а также группа населенных пунктов вокруг Ишимбая, где предусмотрено развитие перерабатывающей промышленности, транспорта и услуг. На перспективу следует прогнозировать продолжение процессов концентрации населения в данной зоне, ускоренное развитие торговых, сервисных, образовательных и других функций. Данная территория находится в зоне наибольшего благоприятствования для инвестиционного процесса.

Вне указанной территории можно выделить несколько обособленных подцентров, таких как села Петровское, Новоаптиково, назначение которых служить центрами развития второго порядка относительно зоны райцентра. Они имеют хорошую транспортную связь с населенными пунктами центральной зоны. В этих населенных пунктах намечается относительно широкий спектр социальных услуг и развитие мест приложения труда. Это должно способствовать более равномерному развитию территории района и снимать возможное давление избыточных ресурсов на центральную зону района. 

Направления развития отраслей экономики сельского поселения:
- развитие агропромышленного комплекса − растениеводство, животноводство, сельхозпродукции;
- развитие малого предпринимательства;

- деревообработка, производство деревянных конструкций, изделий и мебели, жилых домов, переработка отходов деревообработки; 
- прочие виды хозяйственной деятельности;
- культурно-бытовое и социальное обслуживание населения;
- жилищное строительство; 

- развитие рекреационно-оздоровительного комплекса.

Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует проектировать жилые дома с местом приложения труда (дом врача общей практики, стоматолога, ремесленника, адвоката, нотариуса, частного детсада и т. д.). Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными, деревообрабатыва-ющими мастерскими и другими подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований при согласовании соответствующими службами государственного надзора.
Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Ише​евский сельсовет, ситуа​цию здесь относительно благополучная. На территории сельского совета насчитывается 2 сельхозпредприятия (СПК «Интернационал» и  ОАО «Зирганская МТС») с малой численностью работаю​щих. 
В структуре сельхозпродукции значительная роль отводится животноводству, особенно выращиванию крупного рогатого скота, свиней, растениеводству и пчеловодству. Требуется восстановление собственного производителя, переработчика сельхозпродукции и механизмов её реализации.
Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Ишеевский сельсовет.
Плотность населения (4768 чел : 202,7 км2 = 23,52 чел/км2) в 1,21 раза ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Рост населения сопровождается механическим притоком населения с динамикой на его увеличение (дачники). 
В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Лишь только чуть более половины населения – 57,51% в среднем по сельсовету со​ставляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%). 
Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства насе​ления – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой тер​ритории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основы​вать-ся на идее сбалансированного развития территорий республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.
Тех​ническим заданием на внесение изменений в ранее выполненный генплан сельского поселения, утверждённый решением Совета МР Ишимбайский район РБ № 28/465 от 29.12.2014 г., предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения − тепличного хозяйства на площади 20 га и объектов агротуризма участке 1,41 га (аренда земельного участка Старковой Ж).

Рост численности населения планируется за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.
Численность населения населенных пунктов Ишеевского сельского совета 
по переписям 2002 и 2010 года и на 01.01.2015 г.
                                                                                                    таблица №19
	№ п\п
	Наименование сельских населенных пунктов
	Перепись 2002 год (чел)
	Перепись

2010 год (чел)
	На 01.01.2015г.
	Общее количество семей

	1
	с. Ахмерово
	963
	984
	1205
	515

	2
	д. Канакаево
	774
	776
	993
	471

	3
	д. Восток
	190
	223
	306
	383

	4
	с. Ишеево
	986
	1000
	1333
	127

	5
	д. Карасёвка
	91
	70
	185
	96

	6
	д. Октябрь
	98
	91
	183
	90

	  7
	д. Урняк
	84
	119
	362
	172

	8
	д. Янги-Аул
	107
	116
	201
	74

	Всего:
	3293
	3379
	4768
	1928


Возрастной состав населения Ишеевского сельского совета 
таблица №20
	Возрастные 
группы
	По данным последней

переписи
	На исходящий 2015 г.

	
	Всего
	в т.ч. женщин
	Всего
	в т.ч. женщин

	0-7 лет
	292
	120
	412
	179

	7-15 лет
	321
	113
	454
	168

	15-17 лет
	77
	32
	109
	47

	17-55 лет/женщины
	846
	1195

	17-60 лет/мужчины
	1076
	1520

	Пенсионный возраст
	767
	409
	1078
	604

	Всего населения
	3379
	1520
	4768
	2193


В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется диспропор​цией в со​отношении полов в пользу мужчин, показатель долевого перевеса составляет 2,57 %. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смерт​ности у лиц женского пола вследствие различных объективных при​чин и механического прироста мужчин (табл. №21).

Половая структура населения Ишеевского сельсовета 
на 01.01.2015 г.
                                                                                                            таблица №21 
	Всего населения старше 16 лет
	Мужчины
	Женщины

	На исходящий 2015 г. − 3793
	1994
	1799

	100%
	52,57%
	47,43%


Численность населения населённых пунктов сельского поселения
 (с дачниками) на 01.01.2015г.         
таблица №22
	№

п/п
	Наименование населенных

 пунктов

	Численность населения

(с дачниками)
	Общее количество семей

	1
	2
	3
	4

	1.
	с. Ишеево
	    1333
	515

	2
	д. Ахмерово
	  1205  
	471

	3
	д. Канакаево
	  993
	383

	4
	д. Восток
	  306
	127

	5
	д. Карасевка
	185
	96

	6
	д. Октябрь
	  183
	90

	7
	д. Урняк
	  362
	172

	8
	д. Янги-Аул
	   201
	74

	9
	д. Шиханы
	-
	-

	
	ВСЕГО
	4768
	1928

	В настоящее время средний размер семьи равен: 4768 : 1928 = 2,47 

 чел.

Главва


Динамика численности населения сельского поселения
(постоянно проживающих на начало года)

                                                                                              таблица №23
	Годы
	Численность 
населения (по​сто​янно 
прожива​ющих)
	Естествен​ный прирост
	Механиче​ский прирост

	по с. Ишеево

	2007
	1021
	10
	29

	2008
	1033
	12
	27

	2009
	1047
	14
	34

	2010
	1057
	10
	25

	2011
	1070
	13
	25

	2012
	1083
	13
	19

	2013
	1088
	5
	10

	2014
	
	
	

	2015
	1333
	
	

	по Ишеевскому сельскому совету в общем

	2007
	3924
	40
	91

	2008
	3916
	57
	144

	2009
	3914
	46
	110

	2010
	3890
	42
	76

	2011
	3843
	44
	94

	2012
	3787
	45
	82

	2013
	3631
	19
	45

	2014
	4486
	
	

	2015
	4768 
	
	


В справке «Динамика численности населения сельского поселения (постоянно проживающих на начало года)» показатели механичского прироста и естествен​ного прироста не соотносятся с численностью населения постоянно прожива​ю​щих, а численность населения – с данными по переписи населения 2010 года.
Динамика численности населения и возрастной состав населения сельского поселения в межпереписной период по каждому населённому пункту (см. прилагае-мое письмо руководителя  Территориального органа федеральной службы Госстатистики по РБ Г. И. Гильмановой) − в Ишимбайском районе не рассчитывается.
Динамика  показателей  естественного  движения  населения  

в Ишимбайском районе за  2010-2012 гг.
                                                                                                              таблица №24
	годы
	число родившихся (абс.число)

(по ЗАГСу) 


	коэффициент рождаемости (на 1000 населения)


	число умерших

(абс.число) 

(по ЗАГСу) 


	коэфф. смертности (на 1000 населения)


	естествен. прирост (+), убыль (-) населения (в абс.чис.)


	коэфф. естествен. прироста (+), убыли (-) на 1000 населения

	2010г.
	1181
	12,5
	1418
	15,0
	-237
	-2,5

	2011г.
	1214
	13,3
	1453
	15,9
	-239
	-2,6

	2012г.
	1231
	13,5
	1410
	15,5
	-179
	-2,0

	По РБ
	57 193
	14,0
	54 543
	13,4
	2600
	0,6


Численность населения сельского поселения составляет:

- по переписям:   2002 г. − 3293 чел., 2010 г. − 3379 чел., 
- по справке о постоянно проживающих на начало 2015 г. − 4768 чел.    
Динамика положительная, численность населения с 2002 г. за 13 лет выросла на 1475 чел., а с 2010 по 2015 г. – на 1389 человек. 
Данные справки представлены администрацией СП Ишеевский сельсо​вет и ОАиГ администрации МР Ишимбайский район Республики Башкортостан.
За основу расчётов принята последняя справка о численности населения населённых пунктов сельского поселения Ишеевский сельский совет с дачни​ками на 01.01.2015 г. (таблица  №22).
3.3. Численность населения

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняе​мом и проектируемом жилом фонде в новых границах населенных пунктов сельского по​селения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребно​стей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.
3.3.1. Расчет проектной численности населения исходя из демографической емкости территории
Численность населения сельского поселения Ишеевский сельсовет на проек​тируемый период (начало 2015г.) составила 4768 человек, при этом общее количе​ство се​мей (см. таблицу №22) – 1928, средний размер семьи равен:

4768 : 1928 = 2,47 чел.
В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020 года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.
3. «Схема территориального планирования МР Ишимбайский район», ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2011-2013 гг.,  
а также согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан (2008г.), 
и в связи с тем, что демографическое состояние населения сельского поселения имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Ишеевский сельсовет принят 3,2.
Расчет проектной численности населения 

                                                                                                          таблица №25
	Показатели
	с. Ахмерово
	д. Канакаево

	д. Во​сток
	с. Ише​ево
	д. Карасёвка
	д. Октябрь
	д. Ур​няк
	д. Янги-Аул
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	Численность населения 
на 01.01.2015г
	1205
	993
	306
	1333
	185
	183
	362
	201
	4768

	На I очередь строительства 2025 г.
	

	Количество новых 
участков
	124
	138
	39
	70
	41
	37
	66
	26
	541

	Население новых 
участков
	397
	442
	125
	224
	131
	119
	211
	83
	1732

	С учётом су​ществующего населения
	1602
	1435
	431
	1557
	316
	302
	573
	284
	6500

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	На расчётный срок до 2035 г.

	Количество 
новых 

участков
	122
	100
	70
	60
	46
	29
	55
	52
	534

	Население новых 
участков
	390
	320
	224
	192
	147
	93
	176
	167
	1709

	С учётом на-сел. I очер. и существующего населения
	1992
	1755
	655
	1749
	463
	395
	749
	451
	8209


Площади участков приняты 0,15-0,18 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разра​ботки Правил землепользования и застройки), а 4 участка среди сложившейся застройки д. Канакаево – до 0,30 га.             
3.4. Жилищное строительство
Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых поме​щений 39024,7м2 состоит из 66 каменных + 727 деревянных = 793 малоэтажных жилых домов усадебного типа.
Количество дворов по населенным пунктам Ишеевского сельсовета
                                                                                                                    табл. №26 

	№
п/п
	Наименование  
населенного пункта
	Камен./смешан.
жилых домов
	Деревянных

жилых домов
	Общая

площадь м2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Ишеево
	66
	375
	27937,6

	2
	д. Ахмерово
	57
	346
	21681,2

	3
	д. Канакаево
	47
	276
	18489,6

	4
	д. Восток
	34
	79
	7176,5

	5
	д. Карасевка
	17
	59
	5491,2

	6
	д. Октябрь
	20
	51
	4113,2


	7
	д. Урняк
	56
	68
	12564,1

	8
	д. Янги-Аул
	25
	44
	5557,2

	Итого:
	322
	1298
	103010,6


Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на начало 2015 года составляет:   103010,6 : 4768 чел. = 24,78 м2/чел.
К 2025 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сель​ского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкорто​стан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 4768 чел. х 25,6 м2/чел. = 122060,8 м2,
а жилищную обес​печенность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.
Жилой фонд сельского поселения на 2025 год составит:
122060,8 м2 + 1732 чел. х 30,0 м2/чел. = 122060,8 м2 + 51960 м2 = 174020,8 м2, 
где 51960 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.
Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2035 году составит:

174020,8 м2 + 1709 чел. х 30 м2/чел. = 174020,8 м2 + 51270 м2 = 276560,8 м2, 
где 51270 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2025 по 2035 годы.
3.5. Функциональное зонирование
Функциональная зона – это территория в определенных границах с однород​ным функциональным назначением и соответствующими ему режимами исполь​зования. Основная цель функционального зонирования − установление назначе​ния и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры зем​лепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градострои​тельном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы пла​нировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.
Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселе​ние Ишеевский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми услови​ями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;
- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроитель​ного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выде​ляются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохо​зяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объ​ектов. 

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лес​ных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, вод​ными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про​дукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не до​пускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной дея​тельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.
Ограничения на использование территорий для осуществления градо​строительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1) санитарно-защитные зоны;

2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3) водоохранные зоны;

4) зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

5) зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи по​лезных ископаемых (карьеры);

6) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Согласно постановлениям Главы администрации МР Ишимбайский район РБ от 18.07.2012 г. № 2158 и от 15.01.2015 г. № 23 «Об утверждении акта выбора земельных участков», для развития территорий населённых пунктов, из земель категории сельскохозяйственного назначения переводятся в категорию земель населённых пунктов земельные участки общей площадью 192,2 га, в том числе:

- по с. Ахмерово 50 га пастбищ из земель перераспределения района, кадастровый номер 02:28:020601:18;

- по д. Канакаево 38,7 га пашни из земель, переданных в общую долевую собственность граждан;

- по д. Восток 14,0 га, из них пашни 11,2 га, сенокосов 0,9 га, кустарников 1,9 га из земель, переданных в ведение сельсовета;

- по д. Октябрь 17,5 га пастбищ из земель фонда перераспределения района;

- по с. Ишеево 72 га, угодья − пашня, пастбища. Из них участок под кадастровым номером 02:28:071101:9 находится в общей долевой собственности граждан, используется ООО "Интернационал". Часть этого участка в настоящее время изымается как невостребованные земельные доли и переводится в категорию земель населённого пункта для его расширения. Участок с кадастровым номером 02:28:071101:13 передан в ведение СП Ишеевский сельсовет и используется для выпаса скота. 
Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)     
	Ж – жилые   
	 Р – рекреационные           

	Д – общественно-деловые
	С − земли специального назначения

	П – производственные
	С/х − земли сельскохозяйственного использования

	У – дороги
	Ив – иные виды функциональных зон


                                                                                                            таблица №27
	№

п/п
	Населенные пункты
	Площ.тер.

(га)  сущ./
расч. срок
	Функциональные зоны (проект.), га

	
	
	
	Ж
	Д
	П
	У
	Р
	С
	С/х
	Пр

	1
	д. Ахмерово

	286,51
	126,2
	3,82
	4,38
	27,7
	5,26
	4,32
	94,8
	20,03

	
	
	339,98
	164,9
	5,36
	4,38
	38,73
	71,58
	4,32
	28,5
	22,21

	3
	д. Канакаево


	168,88
	107,2
	2,69
	0,63
	18,0
	0,79
	-
	27,3
	12,27

	
	
	216,55
	146,2
	5,06
	0,63
	31,1
	28,78
	-
	-
	4,78

	4
	д. Карасевка


	34,43
	18,24
	0,06
	-
	3,6
	-
	1,95
	5,19
	5,39

	
	
	53,72
	32,27
	0,37
	-
	8,16
	2,73
	1,95
	5,19
	3,05

	5
	д. Октябрь

	22,73
	14,32
	-
	-
	4,80
	0,76
	-
	2,84
	0,01

	
	
	40,61
	25,83
	1,07
	-
	9,60
	1,34
	-
	-
	2,77

	6
	д. Урняк

	63,28
	39,35
	0,11
	-
	9,37
	0,51
	1,1
	5,32
	7,52

	
	
	106,31
	59,39
	2,83
	1,41
	18,5
	10,29
	4,1
	1,56
	8,23

	7
	д. Янги-Аул


	68,27
	31,85
	3,67
	0,54
	7,64
	6,16
	0,53
	11,6
	6,28

	
	
	89,01
	45,24
	7,01
	0,54
	11,4
	14,63
	0,53
	4,7
	4,96

	8
	с. Ишеево
	262,72
	145,3
	1,8
	11,46
	22,66
	3,3
	3,35
	66,15
	8,7

	
	
	384,62
	180,1
	3,04
	30,64
	32,51
	133,91
	3,35
	-
	1,07

	9
	д. Восток
	60,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,69

	
	
	74,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	74,69

	Итого:
	967,51
	482,46
	12,15
	17,01
	93,77
	16,78
	11,25
	213,2
	120,89

	
	1305,49
	653,93
	24,74
	37,6
	150
	263,26
	14,25
	39,95
	121,76


Примечания: 1. В таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.
2. В проекте генплана д. Восток, разработанном МУП ОАиГ МР Ишимбай​ский район в 2011-2013 г., площади земель функциональных зон не выделены, поэтому в строке "Итого" эти зоны условно включены в графу "иные виды".
Территориальный баланс поселения по категориям земель
                                                                                                                      таблица №28
	№
п.п.
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное

состояние

 (на 2013 г.)
	Расчетный

срок (до 2033г.)

	1
	 Общая площадь земель сельского посе​ления в администр. границах
	га
	20270,04
	20270,04

	в том числе по категориям:

	2
	Земель лесного фонда 
	-«-
	8852,03
	8852,03

	3
	Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий)
	-«-
	3999,0
	3999,0

	4
	Земель водного фонда
	-«-
	222,01
	222,01

	5
	Земель сельскохоз-го использования
	-«-
	5901,97
	5564,29

	6
	Земель промышленности,  энергетики, связи, земли обороны 
	-«-
	112,85
	112,85

	7
	Земель транспорта
	
	46,78
	47,08

	8
	Земли населенных пунктов 
	-«-
	967,51
	1305,49

	
	в т. ч.: жилых зон, из них:
	га/%
	482,46
	653,93

	
	общественно-деловых зон
	га
	12,15
	24,74

	
	производственных зон, зон  инженерной и транспортной  инфраструктуры.
	га
	110,78
	187,6

	
	рекреационных зон
	-«-
	16,78
	263,26

	
	сельскохозяйственные
	-«-
	213,2
	39,95

	
	Прочие земли населённых пунктов
	-«-
	132,14
	136,01

	9
	Земель спец. назначения
	га
	15,13
	15,13

	10
	Прочих земель в сельском поселении
	-«-
	152,76
	152,16


Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, 
которые планируются перевести в иную категорию
                                                                                                              таблица №29
	Населенный пункт
	Перечень земель​ных участков,  пе-реводимых в иную категорию
	Площадь перевода
	Категория перевода
	Кадастровая стоимость  руб/кв.м
	Вид использования (наст.)
	Вид использования (проект.)

	Ахмерово- Канакаево
	02:28:020601:18
	101,14
	Земли населенных пунктов
	3,76
	пашня

луга
	Малоэтажное строительство

	Ишеево
	02:28:071101:9

02:28:071101:11
	121,9
	Земли населенных пунктов
	3,76
	пашня
	Малоэтажное строительство

	Янги-Аул
	02:28:070903:63
	20,74
	Земли населенных пунктов
	3,76
	луга
	Малоэтажное строительство

	Октябрь
	02:28:070901:25

	17,88
	Земли населенных пунктов
	3,76
	луга
	Малоэтажное строительство

	Урняк- 
Карасевка
	02:28:070401:23

02:28:070102:4069

2:28:070401:10

02:28:070401:1- 
	62,32
	Земли населенных пунктов
	3,76

2,23


	пашня
	Малоэтажное строительство

	Всего:                                                323,98


Примечания:  В проекте генплана д. Восток, разработанном МУП ОАиГ МР Ишимбай​ский район в 2011-2013 г., площади территорий по категориям земель не выделены, поэтому эти зоны условно включены в строку " иные виды функциональных зон " (см. ТЭП в разделе "Исходно-разрешительная документация").
3.5.1. Жилая зона
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, быто​вым и другим потребностям.

 В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объек​тов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, свя​занных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуаль​ная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,18 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).
Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и ти​пологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и за​стройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип за​стройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.
3.5.2 Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство
Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Ишеевский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учре​ждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.
В конце прошлого и начале текущего века объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового об​служивания строились в основном в трёх наиболее крупных населённых пунктах сельского поселения.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслужи​вания повседневного спроса, культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.
Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки пло​щадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний. 
В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые зда​ния, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.
Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектиро​вания Республики Башкортостан.
Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается разме​щение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами. 
Образовательные учреждения 
Согласно представленным данным, в сельском поселении Ишеевский сельсо-вет детские образовательные учреждения имеются в с. Ишеево на 70 мест (фак-тически посещают 41 ребёнок), д. Ахмерово на 61 место (фактически 35), в д. Канакаево 74 места (фактически 30). Генпланом предусматривается строитель-ство общего ДОУ на 40 мест для деревни Карасёвка и Урняк, а в д. Восток, Янги-Аул и Октябрь – начальные школы с пристроенными детскими садами на расчётный срок реализации генплана.
Учреждения здравоохранения
Населённые пункты Ишеевского сельсовета расположены на удалении 30-38 км от центральной районной больницы. Основным учреждением здравоохранения в двух населённых пунктах сельсовета − в д. Ахмерово и Канакаево являются фельдшерско-акушерские пункты, а в с. Ишеево – сельская врачебная амбулатория на 20 коек. Проектом предусматриваются ФАП и аптечные киоски во всех деревнях, в д. Ахмерово – СВА и для оказания неотложной помощи тре​буется 1 машина скорой медицинской помощи.
Учреждения досуга, культуры и искусства
В прошлом веке объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового об​служивания строились в основном в трёх наиболее крупных населённых пунктах сельского поселения.
Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности жителей всех населённых пунктов с учётом численности населения на расчётный срок сельскими клубами с культурно-бытовыми и досуговыми помещениями, библиотеками.
В каждом населённом пункте предусмотрено строительство культовых зданий.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено: 
- строительство плоскостных спортивных сооружений на территориях новой застройки и при школах;
- реконструкция существующих стадионов.
На расчётный срок предусматривается строительство спортзалов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий.  
На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации ген​плана (до 2033 г.) в необходимо строительство плавательных бассейнов при общеобразовательных школах. 
Магазины
Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, ра​диус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах объ​екты торгово-бытового назначения повседневного пользования.
Предприятия общественного питания и бытового обслуживания
В связи с отсутствием на сегодняшний день предприятий общественного пи​тания и бытового обслуживания на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить торгово-сервисные комплексы во всех населённых пунктах.
Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Согласно нормам, для обслуживания населения с. Ишеево и с. Ахмерово на расчетный срок потребуется по 1 почтовому отделению и отделению банка, на данный момент в сельском поселении кредитно-финансовые учре​ждения отсутствуют. 
Гостиницы
Генеральным планом на I очередь строительства предлагается строительство гости​ницы на 9 мест в новой селитебной зоне с. Ишеево рядом с проектируемым остановочным пунктом, в с. Ахмерово (придорожный кемпинг на 12 мест).

На расчётный срок гостиница на 10 мест размещается в д. Канакаево, а для группы из 4-х малых деревень на 12 мест – в д. Карасёво. 
Пожарное депо
На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет пождепо на 1 автомашину в с. Ишеево и пождепо на 1 автомашину в д. Ахмерово, которые относятся к администрации сельского совета. Проектом они сохраняются.
Кладбища
В д. Восток отведена площадка для нового кладбища на расстоянии 0,4 км к северо-востоку от жилья. В д. Урняк на момент проектирования отводится площадка 3,0 га для нового кладбища на расстоянии 0,05 км к югу-юго-западу от границы территории усадебного дома. В д. Канакаево ранее отведено расширение существующего кладбища на 1,9 га. Нормативная потребность населения остальных населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания
с. Ишеево на I очередь и расчётный срок
                                                                                                                Таблица №30
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. На 1 тыс. чел.
	Существ. обеспеч./

фактич.
	Требуемое на

	
	
	
	
	I оч. стр.
1557 чел.
	Рас. Срок
1749 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольн. образов. учрежд. 
	мест
	33-34
	70/41
	53
	60

	Административное здание 
	объект
	1
	1
	1
	1

	Общеобразоват. учреждения
	учащ.
	144
	140/104
	224
	252

	Библиотека 

	тыс. том

читат. мест
	6-7,5

5-6
	19,7
12
	7,6-11,68
8
	8,7-13,12
9

	 Помещ. для физк.-озд. занят.
	м2 пл. пола
	70-80
	171 в школе
	125
	140

	Помещения досуга
	м2 пл. пола
	50-60
	−
	93
	105

	Клубы сельских поселений
0,2-1,0 тыс. чел.
	1 место
	190-230
	300
	296-358
	332-402

	Магазины продовол. (100 м2)

и промтоварные (200 м2)
	м2 торг. пл.
	300
	368,1
	467
	525

	Пекарня
	м2 общ. пл.
	−
	−
	1
	1

	Предприятия общепитания
	пос. мест
	40
	−
	62
	70

	   Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит
	объект
	1 
	1
	1
	1

	Предпр. бытобслуживания
	раб. мест
	4
	16
	6
	7

	Гостиница
	мест
	6
	−
	9
	11

	Сельск. врачеб. амбулатория
	коек
	1
	20
	20
	20

	Аптека
	м2 общ. пл.
	14
	−
	22
	24,5

	Станция скорой помощи
	 автомоб.
	1авт. на 5000 чел
	1
	1
	1

	Спортзал общего пользов.
	м2 пл. пола
	60-80
	при школе
	125
	140

	Бассейн с пл. зеркала воды
	 м2
	20-25
	−
	39
	44

	Отделение банка на 

0,3-0,5 тыс. чел.
	1 объект
	1
	−
	3
	4

	Пожарное депо 
	1 пож. авто
	0,4
	1
	1
	1

	Кладбище 3,35х0,3=1,29
	га
	0,24
	1,29
	0,37
	0,42

	Плоскостные спортсооруж.
	га
	0,7-0,9
	0,38

при школе 
	1,4
	1,57

	Культовое здание
	
	
	1
	1
	1


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Ахмерово на I очередь и расчётный срок
Таблица №31
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма на 1 тыс. чел.
	Существ. обеспеч./

фактич.
	Требуемое на

	
	
	
	
	I оч. стр.

1602 чел.
	Рас. Срок

1992чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольн. образов. учрежд. 
	мест
	33-34
	61/35
	55
	68

	Общеобразоват. учреждения
	учащ.
	144
	130/98
	230
	287

	Библиотека 

	тыс. том

чит. мест
	6-7,5

5-6
	11,5
	до 12
10
	до 14,9
12

	 Помещ. для физк.-оздоров. занятий
	м2 пл. пола
	70-80
	171
	128
	160

	Помещения досуга при СДК
	м2 пл. пола
	60
	−
	9,6
	12

	Клубы сельских поселений*

0,2-1,0 тыс. чел.
	1 место
	190
	150
	304
	380

	Магазины продовол. (100 м2)

и промтоварные (200 м2)
	м2 торг. пл.
	300
	45,4
	480
	600

	Предприятия общепитания
	пос. мест
	40
	−
	64
	80

	    Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит
	объект
	1 
	1
	1
	1

	Предпр. бытобслуживания
	раб. мест
	4
	−
	7
	8

	Гостиница
	мест
	6
	
	9
	12

	Сельск. врачебн. амбулат.      
	объект
	1
	1
	1
	1

	Аптека
	м2 общ. пл.
	14
	−
	22,4
	28

	Спортзал общего пользов.
	м2 пл. пола
	60-80
	−
	128
	160

	Бассейн с пл. зеркала воды
	 м2
	20-25
	−
	40
	50

	Отделение банка на 

0,3-0,5 тыс. чел.
	объект
	1
	−
	3
	4

	Пожарное депо 
	1 пож. авто
	0,4
	1
	1
	1

	Кладбище   0,175+0,254
	га
	0,24
	0,429
	0,38
	0,48

	Плоскостные спортсооруж.
	га
	0,7-0,9
	−
	1,4
	1,7

	Мечеть
	
	
	1
	1
	1


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Канакаево на I очередь и расчётный срок 
таблица №32
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма на 1 тыс. чел.
	Существ. 
обеспеч./

фактич.
	Требуемое на

	
	
	
	
	I оч. стр.

1435 чел.
	и расч. срок

1755 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольн. образ. учрежд.
	мест
	33-34
	74/30
	49
	58

	Общеобразов. учреждения
	учащ.-ся
	144
	100/98
	200
	253

	Библиотека (аренда помещ.

 в здании СДК)
	тыс. том

чит. мест
	6-7,5

5-6
	10,6
14
	8,3-10,8
7-9
	8,7-13,12
9

	 Помещения для физкульт.-оздоровит. за​нятий*
	м2 пл. пола
	70-80
	−
	115
	140

	Помещения досуга*
	м2 пл. пола
	60
	−
	86
	105

	Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. 
	1 место
	190
	200
	272,7
	333

	Магазины продовол. (100 м2)

и промтоварные (200 м2)
	м2 торг. пл.
	300
	неполные данные
	430,5
	526,5

	Предприятия общепита
	пос. мест
	40
	−
	57,4
	70

	Предпр. бытобслуживания
	раб. мест
	4
	−
	6
	7

	Гостиница
	мест
	6
	−
	9
	10

	ФАП       0,3-0,8 тыс. чел.
	пос. в смену 
	1
	1
	1
	1

	Аптека
	м2
	14
	−
	20
	24,6

	Спортзал общего пользо​вания*
	м2 пл. пола
	60-80
	−
	115
	140

	Кладбище  3,7+1,9 (расшир.)
	га
	0,24
	5,6
	0,34
	0,42

	Плоскостные спортсооруж.
	га
	0,7-0,9
	−
	0,1-1,29
	1,58

	Культовое здание
	
	
	1
	1
	1


*недостающие по нормам помещения для физкультурно-оздоровительных за​нятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения досуга – в зданиях СДК.
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Урняк на I очередь и расчётный срок 
таблица №33
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма на 1 тыс. чел.
	Существ. 
обеспеч./

фактич.
	Требуемое на

	
	
	
	
	I оч. стр.

573 чел.
	и расч. срок

749 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольн. образ. учрежд.
	мест
	33-34
	−
	20
	26

	Общеобразов. учреждения
	учащ.-ся
	144
	−
	83
	108

	Библиотека 

	тыс. том

чит. мест
	6-7,5

5-6
	−

−
	4,3
4
	5,6
5

	 Помещ. для физк.-оздоров. за​нятий*
	м2 пл. пола
	70-80
	−
	45
	60

	Помещения досуга*
	м2 пл. пола
	60
	−
	34,4
	45

	Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. 
	1 место
	190
	−
	109
	143

	Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2)
	м2 торг. пл.
	300
	31
	138
	191

	Предприятия общепита
	пос. мест
	40
	−
	23
	30

	Предпр. бытобслуживания
	раб. мест
	4
	−
	2
	3

	Гостиница
	мест
	6
	−
	4
	5

	ФАП       0,3-0,8 тыс. чел.
	пос. в смену 
	1
	−
	1
	1

	Аптека (с учётом Карасёвки)
	м2
	14
	−
	-
	11

	Спортзал общего пользо​вания* (при шлоле)
	м2 пл. пола
	60-80
	−
	45
	60

	Кладбище
	га
	0,24
	0,113
	0,14
	0,18

	Плоскостные спортсооруж.
	га
	0,7-0,9
	−
	0,45
	0,6

	Культовое здание
	
	
	1
	−
	1


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Карасёвка на I очередь и расчётный срок 
таблица №34
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма на 1 тыс. чел.
	Существ. 
обеспеч./

фактич.
	Требуемое на

	
	
	
	
	I оч. стр.

316 чел.
	расч. срок

463 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольн. образ. учрежд.
	мест
	33-34
	−
	10
	15

	Общеобразов. учреждения
	учащ.-ся
	144
	−
	42
	63

	Библиотека (аренда помещ.

 в здании СДК)
	тыс. том

чит. мест
	6-7,5

5-6
	−

−
	2,3
	3,4

	 Помещ. для физк.-оздор. за​нятий*
	м2 пл. пола
	70-80
	−
	25,3
	37

	Помещения досуга*
	м2 пл. пола
	60
	−
	19
	27,8

	Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. 
	1 место
	190
	−
	60
	88

	Магазины продовол. (100 м2)

и промтоварные (200 м2)
	м2 торг. пл.
	300
	24
	94,8
	139

	Предприятия общепита
	пос. мест
	40
	−
	12,6
	18,5

	Предпр. бытобслуживания
	раб. мест
	4
	−
	1
	2

	Гостиница
	мест
	6
	−
	2
	3

	ФАП       0,3-0,8 тыс. чел.
	объект 
	1
	−
	1
	1

	Аптека
	м2
	14
	−
	4,4
	6,5

	Спортзал общего пользо​вания*
	м2 пл. пола
	60-80
	−
	25,3
	37

	Кладбище
	га
	0,24
	0,5
	0,08
	0,11

	Плоскостные спортсооруж.
	га
	0,7-0,9
	−
	0,28
	0,42

	Культовое здание
	
	
	−
	1
	1


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Янги-Аул на I очередь и расчётный срок
таблица №35
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма на 1 тыс. чел.
	Существ. 
обеспеч./

фактич.
	Требуемое на

	
	
	
	
	I оч. стр.

284 чел.
	и расч. срок

451 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольн. образ. учрежд.
	мест
	33-34
	−
	10
	16

	Общеобразов. учреждения
	учащ.-ся
	144
	−
	41
	65

	Библиотека (аренда помещ.

 В здании СДК)
	тыс. том

чит. мест
	6-7,5

5-6
	−

−
	2,13
2
	3,38
3

	 Помещ. для физк.-оздоров. за​нятий*
	м2 пл. пола
	70-80
	−
	22,7
	36

	Помещения досуга*
	м2 пл. пола
	60
	−
	17
	27

	Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. 
	1 место
	190
	−
	54
	86

	Магазины продовол. (100 м2)

и промтоварные (200 м2)
	м2 торг. пл.
	300
	54
	85,2
	135,3

	Предприятия общепита
	пос. мест
	40
	−
	12
	18

	Предпр. бытобслуживания
	раб. мест
	4
	−
	1
	2

	Гостиница
	мест
	6
	−
	2
	3

	ФАП       0,3-0,8 тыс. чел.
	пос. в смену 
	1
	1
	1
	1

	Аптека (киоск)
	м2
	14
	−
	4
	6,3

	Спортзал общего пользо​вания* (при школе)
	м2 пл. пола
	60-80
	−
	22,7
	36

	Кладбище
	га
	0,24
	0,554
	0,07
	0,11

	Плоскостные спортсооруж.
	га
	0,7-0,9
	−
	0,18-0,26
	0,41

	Культовое здание
	
	
	1
	1
	1


Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Октябрь на I очередь и расчётный срок 
таблица №36
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма на 1 тыс. чел.
	Существ. 
обеспеч./

фактич.
	Требуемое на

	
	
	
	
	I оч. стр.

302 чел.
	и расч. срок

395 чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольн. образ. учрежд.
	мест
	33-34
	−
	10
	14

	Общеобразов. учреждения
	учащ.-ся
	144
	−
	43
	58

	Библиотека (аренда помещ.

 В здании СДК)
	тыс. том

чит. мест
	6-7,5

5-6
	−

−
	1,6-2,25
2
	2,3-3
3

	 Помещ. для физк.-оздор. за​нятий*
	м2 пл. пола
	70-80
	−
	24
	32

	Помещения досуга*
	м2 пл. пола
	60
	−
	18
	24

	Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. 
	1 место
	190
	−
	57
	76

	Магазины продовол. (100 м2)

и промтоварные (200 м2)
	м2 торг. пл.
	300
	−
	90
	120

	Предприятия общепита
	пос. мест
	40
	−
	12
	16

	Предпр. бытобслуживания
	раб. мест
	4
	−
	1
	2

	Гостиница
	мест
	6
	−
	2
	3

	ФАП       0,3-0,8 тыс. чел.
	пос. в смену 
	1
	1
	1
	1


	Аптека
	м2
	14
	−
	4,2
	5,6

	Спортзал общего пользо​вания*
	м2 пл. пола
	60-80
	−
	24
	32

	Кладбище
	га
	0,24
	0,5
	0,07
	0,1

	Плоскостные спортсооруж.
	га
	0,7-0,9
	−
	0,21-0,27
	0,36

	Культовое здание
	
	
	1
	1
	1


3.5.3. Производственное и коммунальное строительство
В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропро​мышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лиди​рующее место занимает производство пищевых продуктов.
Проектом предлагается сохранить существующие производства, занимающи​еся производством сельхозпродукций (растениеводство, животноводство и птицеводство, пчеловодство), пищевых продуктов, строительных материалов (кирпич и гипсобетонные изделия), добычей общераспространённых полезных ископаемых (известняков). 
Администрацией района отведён участок северо-западнее территории ООО «Ишимбайский гипсовый комбинат» площадью 20 га для размещения тепличного хозяйства и оформлена аренда земельного участка 1,41 га южнее д. Урняк для размещения объектов агротуризма. 
Впоследствии, по письму администрации сельского поселения Ишеевский сельсовет  от 31.07.2015 г. № 178, на генеральном плане сельского поселения учтены земельные участки с кадастровыми номерами 02:28:070903:118, 02:28:070903:156 ( в связи с необходимостью размещения цеха по переработки древесины и 02:28:070903:154 ( для размещения цеха по производству строительных материалов между д. Восток и д. Янги-Аул (см. "Карту сельского поселения" М 1:25000).
Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет разви​тие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличе-ние количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти ме​ро-приятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого пред​приниматель-ства также предлагается разместить в производственных и коммунальных зонах.
Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур
Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – раз​работка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использо​вание территорий села.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в центральной восточной или в центральной западной части сёл. 

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий увеличится. 
Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры. 
Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направ​лений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной ин​фраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхоэтех​ники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.
Генпланом предусмотрено:
- упорядочение функционально-планировочного зонирования производствен​ной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживаю​щих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производ​ственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов с меньшими СЗЗ за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны между тепличным хозяйством и ООО «Ишимбайский гипсовый комбинат».

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное обо​рудование их территорий.
Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. таблицы №2,3 и 4.
3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов
На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся: 

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;
- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.
В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации. 
При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности пере​движения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участ​ках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограж​дения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).
3.7. Озеленение
Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);
- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);
- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;
- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).
Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их от​дельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели каче​ства окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитек​тур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылеза​щитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также сани​тар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны в северо-западной части на левом берегу р. Селеук.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.
Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверх​ностных стоков 
Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

1. Благоустройство существующих водоотводов.

2. Организация поверхностных стоков.
Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, выпрямление, благоустройство и расчистка русла р. Селеук и ручейка Ташбуляк на расчетный срок, в новых границах проектируемых сёл Ахмерово и Канакаево (250м);
- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;
- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

В весеннее половодье часть улиц в д. Ахмерово подтапливается р. Селеук: по ул. Береговой дома №№ с 8а по 14-й, по ул. Шоссейной со 2-го по 20-й, по ул. Гаражной – с 1-го по 25-й. В д. Канакаево подтапливается р. Селеук нечётная сторона ул. Гагарина. 
Были случаи подтопления д. Янги-Аул и д. Октябрь рекой Белой. 
Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик рек Селеук и Белой, особенностей использования территорий, характера застройки. 

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

В с. Ахмерово и д. Канакаево представляется целесообразным устройство дамбы до незатопляемых отметок с учётом волнового набега +0,5 м, с укреплением откосов сеткой Макмат с последующим посевом трав, а на близких к фронтальным по отношению к течению участ​ках – каменной наброской. 
Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитек​турно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки при​брежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается за​стройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существую​щие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысяч​ные.

Водоотвод с территорий проектируемых населённых пунктов осуществляется открытым способом по кю​ветам в очистные сооружения, – далее после очистки выпускается в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распре​деление стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определе​ние расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, до​полненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу по​верхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.
Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт 
5.1. Внешний транспорт
Для с. Ишеево ближайшей железнодорожной станцией является станция Стерлитамак в 14 км. От г. Уфы находится на расстоянии 145 км, от райцентра − г. Ишимбай – 30 км. 

Основной вид транспорта – автомобильный.
Существующую транспортную сеть представляют автодороги республикан​ского значения III категории Стерлитамак – Белорецк − Магнитогорск и межра-йонного значения из Стерлитамака и Ишимбая.
Автодороги районного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами республиканского значения и далее с районным центром, и относятся к IV технической категории. 
Усовершенствованное покрытие имеют автодороги республиканского и меж​районного значения, в худшем состоянии находятся внутрирайонные дороги.
Развитая транспортная сеть позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транс-порта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Цель дальнейшего развития придорожных услуг – приведение ее до уровня соответствия с потребностями экономики и населения района.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей с учетом доведения технических характеристик до нормативных параметров дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями автомагистралей.

Трассы автомобильных дорог проходят мимо населенных пунктов для грузового и транзитного движения транспорта. 

Для грузового и транзитного автотранспорта проектом предлагается объездная дорога с восточной стороны деревень Карасёвка, Урняк и Шиханы с использованием и реконструкцией существую​щих подъездных дорог к коллективным садам.
5.2. Улицы и дороги
Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с обществен​ными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.
Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 25 м, в условиях ре​конструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.
Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством про​езжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.
Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 4,28 км/км2, что соответствует нормам.
5.3. Общественный транспорт
Сельсовет не имеет маршрутов рейсовых автобусов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов. Это связано с тем, что основные населённые пункты сельсовета расположены вдоль автодороги Стерлитамак − Белорецк.

Это направление связывает все функциональные зоны. Протяжённость линии автобусного маршрута в пределах сельсовета составит 19,6 км.

Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павиль​онами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей
Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомоби​лей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на рас​чётный срок составит:

для с. Ишеево:                  А1оч. = 1,557 х 320 = 498 авт.;

                                               Ар.с. = 1,749 х 370 = 647 авт.;
для с. Ахмерово:               А1оч. = 1,602 х 320 = 513 авт.;

                                               Ар.с. = 1,992 х 370 = 737 авт.;

для д. Канакаево:              А1оч. = 1,435 х 320 = 459 авт;

                                               Ар.с. = 1,755 х 370 = 649 авт.
для д. Восток                     А1оч. = 0,431 х 320 = 138 авт;

                                               Ар.с. = 0,655 х 370 = 242 авт;

для д. Урняк                      А1оч. = 0,573 х 320 = 183 авт;

                                               Ар.с. = 0, 749 х 370 = 277 авт;
для д. Карасёвка                А1оч. = 0,316 х 320 = 101 авт;

                                               Ар.с. = 0,463 х 370 = 171 авт;

для д. Янги-Аул                А1оч. = 0,284 х 320 = 91 авт;

                                               Ар.с. = 0,451 х 370 = 167 авт;

для д. Октябрь                   А1оч. = 0,258 х 320 = 97 авт;

                                               Ар.с. = 0,395 х 370 = 146 авт;

для сельсовета в целом:    А1оч. = 6,5 х 320 = 2080 авт;

                                               Ар.с. = 8,209 х 370 = 3037 авт.
5.4. Сооружения для хранения и обслуживания
Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и про​ектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка
Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых авто​мобилей, что составит:

2080 х 0,7 = 1456 маш/мест на 1 очередь;

3037 х 0,7 = 2126 маш/мест на расчетный срок
Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 364 маш/мест;

на расчетный срок – 532 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 73 маш/мест;

на расчетный срок – 106 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 218 маш/мест;

на расчетный срок – 319 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 364 маш/мест;

на расчетный срок – 532 маш/мест.
Сооружения для технического обслуживания транспортных средств
Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 ав​томобилей:

К 1оч. = 2080 :1200 = 1,73 ≈ 2 ед;

К р.с. = 3037 : 1200 = 2,53 ≈ 3 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры
                                                                                                         таблица № 37
	Наименование
	Сущ.
	По расчету

	
	
	1 оч.
	РС

	Население
	4768
	5974
	7681

	Уровень автомобилизации
	
	300
	350

	Суммарный уровень автомобилизации
	
	320
	370

	Общее количество приведенных автомобилей
	
	2080
	3037

	Количество топливно-раздаточных  колонок
	
	2
	3

	Количество постов на станции технического обслуживания
	
	2
	3

	Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей)
	
	1456
	2126

	Из них в жилых районах (25%)
	
	364
	532

	В общественном центре (5%)
	
	73
	106

	В зоне массового кратковременного отдыха (15%)
	
	218
	319

	В промышленно-коммунальной зоне (25%)
	
	364
	532

	Мосты
	
	1
	1


Глава VI. Инженерное обеспечение
6.1. Теплоснабжение
Потребителями централизованного теплоснабжения от котельных в населённых пунктах сельского поселения остаются здания общественного назначения − административных, образовательных, медицинских, культурных учреждений, бытового обслуживания, торговли, а также объекты коммунального хозяйства, авто-транспорта, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 
Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусматривается от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.
Тепловые нагрузки определяются в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчет​ная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 36 оС по местности «Стерлитамак», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.
6.2. Газоснабжение

Газоснабжение Ишимбайского района осуществляется от магистрального газопровода через ГРС "Кинзебулатово", "Салихово", "Петровское", "Ишимбай" и "Кулгунино".

Централизованное газоснабжение населенных пунктов Ишеевского сельского поселения осуществляется от АГРС ТНК по межселенным газопроводам высокого давления I категории 6-12 кгс/м³ (0,6-1,2 МПа) и II категории 3 кг/см2с последующим понижением давления в населённых пунктах до 0,025 кг/см2 после ГРП, ШРП и ГРУ кирпичного завода и ГРУ центральной котельной с. Ишеево.


Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды, на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.


Проектом предусматривается 100% обеспечение всех потребителей сетевым газом.
Потребителями тепла в населённых пунктах в Ишеевского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители. 

Расчётное количество потребляемого газа на начало текущего года на хозяйственные и бытовые нужды населения 4768 человек составляет 2288,64 м3/час.

Расход газа на I очередь строительства населением 6500 человек − 3120 м3/час.
Расход газа на расчётный срок на 8209 чел. − 4276,32 м3/час.

6.3. Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета на I очередь и расчетный срок являются водозаборные скважины, расположенные по правому берегу р. Белой в 0,3км юго-западнее д. Янги-Аул. 
В настоящее время по водоводам вода подаётся в д. Янги-Аул, Урняк, Карасёвка, Ишеево, Ахмерово, Канакаево и далее в населённые пункты соседнего сельского поселения. 

Протяжённость сетей водопровода в с. Ишеево 8,55 км, количество водозаборных колонок 20 шт., в с. Ахмерово соответственно 8,2 км и 20 колонок, в д. Канакаево – 6,25 км и 20 колонок, в д. Янги-Аул – 1,4 км и 3 колонки, в д. Восток – 1,6 км и 3 колонки, в д. Карасёвка – 1,3 км и 6 колонок, в д. Урняк – 2,7 км и 6 колонок. Сети водопровода нанесены на опорных планах в М1:25000 и 1:5000.
Расчеты перспективного водопотребления и равного количества водоотведения проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 38.
Расчет объёмов водопотребления и водоотведения
    таблица №38
	Населённый

пункт
	Население, чел.
	*Общее количество с учётом обществ. и произв. зданий, м3/сут.

	
	I оч. стр.
	Расч. срок
	I оч. стр.
	Расч. срок

	с. Ахмерово
	1602
	1992
	82,8
	111,78

	д. Канакаево
	1435
	1755
	82,74
	101,94

	д. Во​сток
	431
	655
	1863
	37,14

	с. Ише​ево 
	1557
	1749
	1699
	111,78

	д. Карасёвка
	316
	463
	17,4
	26,16

	д. Октябрь
	302
	395
	15,48
	21,06

	д. Ур​няк
	573
	749
	21,48
	43,92

	д. Янги-Аул
	284
	
	15,78
	25,74

	Всего
	
	
	341,46
	458,46


* Водопотребление на 1 жителя принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% (на производственные нужды и неучтённые расходы) = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Баш-кортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).
Объёмы водопотребления принимаются равными объёмам водоотведения.
Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов.
В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматри​вается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умыш​ленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов: санитарно-защитная полоса шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокла​дывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использова​ния территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установлен​ном порядке. 

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответ​ствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответство​вать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль ка​чества». 
Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной си​стемы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низ​кого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами по​дается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматри​вается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирую​щего объема воды на хозпитьевые нужды.
Пожаротушение
Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.
Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Ишеево – 1557 чел., с. Ахмерово – 1602 чел., д. Канакаево – 1435 чел., д. Восток – 431 чел., д. Урняк – 573 чел., д. Карасёвка – 316 чел., д. Янги-Аул – 284 чел., д. Октябрь − 302 чел.) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек, 

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.
Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок (с. Ишеево – – 1749 чел., с. Ахмерово – 1992 чел., д. Канакаево – 1755 чел., д. Восток – 655 чел., д. Урняк – 749 чел., д. Карасёвка – 463 чел., д. Янги-Аул – 451 чел., д. Октябрь − 395 чел чел.) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3
Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питье​вой воды при насосной станции 2-го подъема. 

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.
6.4. Водоотведение
Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в насто-я​щее время в Ишеевском сельсовете отсутствуют. 
На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (д. Янги-Аул и Октябрь), а в насе​лённых пунктах более 500 чел. − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с по​следующим вывозом в городские БОС на I очередь строительства и в сети канализации – на расчётный срок с  искусственной биологической очисткой сточных вод со сбросом очищенных стоков ниже по течению в р. Селеук.
Организация и очистка поверхностных стоков 

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению. 
Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна со​ставить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 
Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения террито​рии, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.
6.5. Электроснабжение
В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов. 
Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реали​зации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо вы​полнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников опреде​лены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом до​стигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием са​монесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97. 

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть преду​смотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирова​ния.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчетное количество потребления электроэнергии населением 4768 человек на начало текущего года составляет 4529,6 тыс. квт./час/год.
Расчетное количество потребления электроэнергии на I очередь строительства населением 6500 чел. составит 6175 тыс. квт./час/год, а на расчётный срок реализации генплана населением 8209 чел. − 8463 тыс. квт./час/год.
6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация
В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строи​тельства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в теле​фонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, про​ложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллек​тивных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий. 

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и ин​форматизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети. 
Глава VII. Охрана окружающей среды
При составлении данной главы использована информация, предоставленная Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в городе Салават  и Ишимбайском районе, администрацией СП Ишеевский сельсовет, а также ранее выполненной СТП МР Ишимбайский район (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 2011-2013 г.).
Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микро​климата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производствен​ными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функцио​нальному развитию всех от​раслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельно​сти.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектур-но-планировочных, инженерно-технических и организационных реше​ний.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие. 

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на ком​плексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.
7.1. Охрана воздушного бассейна
Согласно справке «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения   в муниципальном районе Ишимбайский район в 2012 году» экологическая обстановка в г. Ишимбай в 2012 году характеризовалась как стабильная, с небольшой тенденцией к снижению техногенного воздействия на окружающую природную среду. 


Приоритетными загрязнителями атмосферы на территории Ишеевского сельсовета являются: диоксид азота, сероводород, пыль, оксид азота, оксид углерода, аммиака,  диоксид серы.


От общей массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, основная часть приходится на оксид углерода, доля которого составляет 70%. Продукты сгорания топлива составляют до 95 % общего объёма выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Основной причиной загрязнения атмосферы является недостаточное инвестирование в технологическое перевооружение предприятий близлежащих городов, высокий процент морального и физического износа их оборудования, увеличение количества автотранспорта, отсутствие транзитных транспортных  развязок. 


В течение 2012  года лабораторно-испытательным центром филиала ФГУЗ «ЦГиЭ по РБ» исследовано 168  проб воздуха, отобранных в селитебной зоне, превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест  зарегистрировано в 8 случаях, из них 1 по окиси углерода,  3 по углеводородам и 4 по дигидросульфиту.


Выполнено 272 исследования, из них в 8 выявлены несоответствие гигиеническим нормативам, в том числе по бензолу, бензину, оксиду углерода, дигидросульфиту.
Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.6.6, таблица №9 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».                                                                             
Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяй​ственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.
7.2. Охрана водных ресурсов
На территории Ишимбайского района сброс стоков в открытые водоёмы осуществляется с биологических очистных сооружений МУП «Ишимбайкоммунво-доканал» (МРКВК) г. Ишимбай (р. Белая - 25 тысяч куб. м/сутки), администрации СП Петровский сельсовет (р. Шида), расположенных, соответственно, намного южнее и восточнее проектируемой территории.
Городские БОС имеют полный комплекс сооружений по очистке поступающих стоков (песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстой-ники, контактный резервуар) и блок вспомогательных сооружений: компрессорная,  хлораторная,  мастерские, лаборатория, бытовые помещения. 


В настоящее время БОС г. Ишимбай нуждаются в реконструкции и ремонте. 
Превышение установленных нормативов ПДС зарегистрировано по 5 ингредиентам: ХПК, нитратам, фосфатам, железу, цинку. По результатам наблюдений за период 2007-2012 годы состояние реки Белой остаётся стабильным. Показатели по нефтепродуктам, цинку, СПАВ, хрому 6-валентному остаются неизменными и достигают 1-1,2 ПДК для водоёмов рыбохозяйственного значения.

Очистные сооружения СП Петровский сельсовет построены в 1990 году по типовому проекту мощностью 0,4 тыс. куб м/сутки, сброс стоков осуществляется в р. Шида. Техническое состояние сооружений не отвечает требованиям в полном объёме и требуют капитального ремонта (отстойники, контактный резервуар), ремонтные работы не проводятся из-за отсутствия финансирования. 


Лабораторный контроль за качеством сбрасываемых стоков не организован. 


Состояние открытых водоёмов контролировалось в 7 контрольных створах, из них 2 контрольных створа находятся в Ишимбайском районе (р. Шида, р. Селеук). 


В течение 2012  года отобраны и исследованы 72 пробы по микробиологическим показателям из открытых водоёмов. Отклонения по микробиологическим показателям выявлены в 1 пробе  против 13 в 2011 г., что составляет 1,3 % против 16,0 % в 2011 году,  по санитарно-химическим показателям исследовано 8 проб, отклонений не зарегистрировано (по р. Шида), по паразитологическим показателям исследовано  7 проб, отклонений не выявлено.                                                                                                                            
В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения за​грязнения поверхностных вод территорий проектом предлагается искусственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в р. Селеук.
Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 7 в разделе 1.5.2. 

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ​водств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями рас​тений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт​ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обес​печивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограниче​ниями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге​рей, ванн.
Подземные воды
На территории района зарегистрировано 20 подземных водоисточников хозяйственно-питьевого назначения, из них проекты зон санитарной охраны разработаны и утверждены по 10  водоисточникам, что составляет 50 %, против 45 % в 2011 году. 

Исследовано по микробиологическим показателям 25 проб питьевой воды, отобранных из скважин, из них  отклонений не зарегистрировано,  по санитарно-химическим показателям  исследовано  53 пробы  питьевой воды, из них  не соответствует гигиеническим показателям 2 пробы или 3,7 %.
Централизованным   водоснабжением обеспечен 31 населённый пункт с общей численностью 19185 человек или 78,6 % от общего количества населения. Количество водоисточников на территории Ишимбайского района зарегистрировано 19, из них 4 в загородных оздоровительных учреждениях. Из распределительной сети исследовано по микробиологическим показателям 347 проб, отклонения зарегистрированы в 9 пробах или 2,5 %, по санитарно-химическим показателям 198 проб, отклонений -  11 или 5,5 %. 

Основными проблемными вопросами по водоснабжению сельских населённых пунктов района являются:

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников; 

- определение юридического балансодержателя водоисточников и водопроводов;

- паспортизация водоисточников, расположенных в сельских населённых пунктах;

- организация  производственно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следу​ющих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их свое​временная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппарату​рой; 
- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;
- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с про​ектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами; 

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водо​носного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водонос​ного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в те​чение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, про​ходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по со​гласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Охрана почв. Сбор и удаление ТБО
Для спарвки: полигон ТБО г. Ишимбай не соответствует санитарным нормам, не проведено полное ограждение территории, не оборудовано освещение по периметру, коэффициент заполнения более 100 %.  


 На территории Ишимбайского района размещены 42 свалки, общей площадью 24,5 га, предназначенные для складирования твёрдых бытовых отходов населения. Места размещения свалок определены главами сельских администраций с организацией ориентировочных санитарно-защитных зон  от прилегающих населённых мест. В течение 2012 года на свалки вывезено около 7,0 тыс. тонн бытовых отходов. Переработка и сортировка бытовых отходов не организована. 


 В хозяйствах Ишимбайского района зарегистрировано 10 складов для временного хранения  пестицидов и агрохимикатов, из них 6 складов приспособлен-ных и не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.1077-01. Всего на складах хранится 7600 кг неучтённых химических средств неустановленного класса опасности и  производителя. Вопрос утилизации пестицидов и агрохимикатов не решается. 


В течение 2012 года хозяйствами района получено 2245 кг агрохимикатов и пестицидов, остаток в хозяйствах района составляет 160 кг (используемые препараты: чисталан, колибр, лигион, карибу, хлипер, биолиф, битарен, экспресс, гранизион, артстар, доспех, стингер).

 На территории Ишимбайского района оборудовано 20 скотомогильников, которые размещены с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). Территории скотомогильников ограждены, вывешены предупредительные знаки, выезды на территории закрыты.


 За 2012  год исследовано 14 проб почвы по санитарно-химическим показателям на соли тяжёлых металлов, 22 пробы по микробиологическим показателям и 61 проба по паразитологическим показателям, отклонений от нормативов не зарегистрировано.  

 Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Ишеевском сельском поселении остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации II этапа Республиканской целевой программы на 2014-2020 годы): 

- ликвидация сельских свалок в срок до 2020 г. и проведение рекультивации нарушенных земель;

- организация раздельного сбора ТБО (пищи, чёрных и цветных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных станций (МПС) от населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.
Расчёты объёмов образования бытовых отходов в населённых пунктах сельского поселения
таблице № 39
	Населённый

пункт
	Население на расчётн. срок, чел.
	*Общее количество с учётом об-ществ. зданий, т/м3
	Жидкие из выгребов, при отсутствии ка-нализации, м3
	Смет с 1м2 улиц, площадей и парков, т/м3

	с. Ахмерово
	1992
	557,76/2788,8
	−
	9,96/15,94

	д. Канакаево
	1755
	491,4/2457
	−
	8,78/14,04

	д. Во​сток
	655
	183,4/917
	−
	3,28/5,24

	с. Ише​ево 
	1749
	489,72/2448,6
	−
	8,75/14

	д. Карасёвка
	463
	129,64/648,2
	926
	2,31/3,7

	д. Октябрь
	
395
	110,6/553
	790
	1,98/3,16

	д. Ур​няк
	749
	209,72/1048,6
	−
	3,74/5,99

	д. Янги-Аул
	451
	126,28/631,4
	1082
	2,26/3,61

	Всего
	8209
	2298,52/11492,6
	2432
	41,05/65,67


- *Общее количество бытовых отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).
Организация планово-регулярной системы и режим доставки бытовых отхо​дов на районный полигон ТБО определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпи​демиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хра​нения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, кли​матической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается реше​нием местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК, пошивочные мастер​ские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.
Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.
Перечень ликвидируемых мест размещения отходов 
производства и потребления
                                                                                                         таблица  № 40
	Наимено-вание
	Местоположение
	Расстояние от 
бли​ж. застр.
 км
	Террито-
рия,
 га
	Наполнен-ность тер-ритории, %

	1
	3
	4
	5
	6

	с. Ишеево
	южная сторона 
	1,2 км
	0,0500
	нет сведений

	д. Восток
	северная сторона 
	0,1 км
	0,0500
	-//-

	д. Карасевка
	восточная сторона 
	1 км
	0,0500
	-//-

	д. Урняк
	южная сторона 
	0,500
	0,0500
	-//-

	д. Янги-Аул
	западная сторона 
	0,500
	0,0500
	-//-

	д. Октябрь
	юго-запад сторона 
	0,500
	0,0500
	-//-

	с. Ахмерово
	северная сторона 
	1,5 км
	0,0500
	-//-

	д. Канакаево
	западная сторона 
	1 км
	0,0500
	-//-


Проектом предлагается закрытие и рекультивация их территорий. На месте существующих свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных стан​ций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТБО.
Селективный сбор ТКО

Проектом учтен раздельный сбор вторичного сырья (цветной и черный металл, шкура животных, макулатура, бытовая и электронная техника, пластмасса и ткани), который осуществляет посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности. Пункт приёма вторсырья площадью 750 м2 запроектирован в с. Ишеево с юго-западной стороны территории МТМ вдоль дороги в пределах санитарно-защитной зоны сельхозпредприятия.
Ориентировочный расчет количества контейнеров:

На расчетный срок количество ТКО составит 2298,52 м3 (см. таблицу №39). 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = (Пгод  х t х К1) : (365 х V), где
Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Определение количества контейнеров:

Bкон = 2298,52 м3/год  х 1 сут. х 1,25) : (365 х 0,75 м3) = 10,5 ≈ 11 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон х К2 ;     11 шт х 1,1 = 12,1 ≈ 12 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 8 площадках планируется установка 12 контейнеров.
7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов
К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Ишеево      1749 чел. х 0,05 т/год = 87,45 т/год.

2. с. Ахмерово   1992 чел. х 0,05 т/год = 99,6 т/год.

3. д. Канакаево  1755 чел. х 0,05 т/год = 87,75 т/год.

4. д. Восток         655 чел. х 0,05 т/год = 32,75 т/год.

5. д. Урняк          749 чел. х 0,05 т/год = 37,45 т/год.

6. д. Карасёвка    463чел. х 0,05 т/год = 23,15 т/год.

7. д. Янги-Аул     451 чел. х 0,05 т/год = 22,55 т/год.

8. д. Октябрь       395 чел. х 0,05 т/год = 19,75 т/год.
Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищ​ной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.
7.3.2. Сбор пищевых отходов
Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содер​жится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% бал​ластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготов​лению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. 

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. 

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 
7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации
В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В ме​стах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до пере​носа линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.
Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Ишеевского сельсовета
8.1. Пожарная безопасность
Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В с. Ишеево и Ахмерово для 2 пожарных машин арендуются гараж​ные боксы.
Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафик​сировано. 

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противо​пожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится раз​борка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:
- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.
Пожарные депо размещается на земельном участке, имеющем выезд на основные улицы и дороги общепоселкового значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).
8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера
Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации. 
Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Ежегодно часть территорий сёл Ахмерово и Канакаево подтапливаются р. Селеук в редкие годы рекой Белой − деревни Янги-Аул и Октябрь. 
Кроме берегоукрепительных работ и устройства защитных дамб (см. главу IV «Инженерной подготовки территорий»), перспективными мероприятиями, проводимыми ОМСУ являются:

- контроль за уровнем реки Селеук;

- выкладывание насыпи;

- информирование населения;

- подготовка сил и средств.
8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера.

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Ишеевского сельсовета следует, что вероятность возникновения чрезвычай-ных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.
Глава IХ. Основные технико-экономические показатели. 
Баланс территорий
                                                                                                 таблица № 41
	   №                п.п.
	             Показатели
	     Единица измерения
	Современное   состояние на 2015 г.
	    Расчетный срок на 2035 год

	    1
	  Территории
	 
	 
	 

	1.1
	  Общая площадь земель сельского поселения в административных границах
	          га
	20270,04
	20270,04

	
	  в том числе по категориям:
	 
	
	

	1
	 Земель лесного фонда 
	          -«-
	8852,03
	8852,03

	2
	 Земель водного фонда
	          -«-
	222,01
	222,01

	3
	 Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны 
	          -«-
	112,85
	112,85

	4
	Земли транспорта
	-«-
	46,78
	47,08

	5
	Земли сельскохозяйственного использования
	
	5901,97
	5564,29

	6
	 Земли в ведении ишимбайскогосельсовета: 
	
	967,51
	1305,49

	   6.1
	 Земли населенных пунктов, в т.ч.:
	          -«-
	
	

	
	 д. Октябрь
	
	22,73
	40,61

	 
	  - жилых зон
	га
	14,32
	25,83

	 
	  - общественно-деловых зон
	га
	-
	1,07

	
	 - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	         -«-
	4,80
	9,60

	
	  - рекреационных зон
	-«-
	0,76
	1,34

	
	  - сельскохозяйственные
	-«-
	2,84
	-

	
	  - прочие земли
	-«-
	0,01
	2,77

	
	 с. Янги- Аул
	
	68,27
	89,01

	
	  - жилых зон
	га
	31,85
	45,24

	
	  - общественно-деловых зон
	га
	3,67
	7,01

	
	 - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	         -«-
	8,18
	11,94

	
	  - рекреационных зон
	-«-
	6,16
	14,63

	
	  - сельскохозяйственные
	-«-
	11,6
	4,7

	
	  - прочие земли
	-«-
	6,81
	5,49

	
	 д. Урняк
	
	63,28
	106,31

	
	  - жилых зон
	га
	39,35
	59,39

	
	  - общественно-деловых зон
	га
	0,11
	2,83

	
	 - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	         -«-
	9,37
	19,91

	
	  - рекреационных зон
	-«-
	0,51
	10,29

	
	  - сельскохозяйственные
	-«-
	5,32
	1,56

	
	  - прочие земли
	-«-
	8,62
	12,33

	
	 д. Карасевка
	
	34,43
	53,72

	
	  - жилых зон
	га
	18,24
	32,27

	
	  - общественно-деловых зон
	         га
	0,06
	0,37

	
	 - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	         -«-
	3,6
	8,16

	
	  - рекреационных зон
	-«-
	-
	2,73

	
	  - сельскохозяйственные
	-«-
	5,19
	5,19

	
	  - прочие земли
	-«-
	7,34
	5,00

	
	 д. Канакаево
	
	168,88
	216,55

	
	  - жилых зон
	га
	107,2
	146,2

	
	- общественно-деловых зон
	га
	2,69
	5,06

	
	 - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	         -«-
	18,63
	31,73

	
	  - рекреационных зон
	-«-
	0,79
	28,78

	
	  - сельскохозяйственные
	-«-
	27,3
	-

	
	  - прочие земли
	-«-
	12,27
	4,78

	
	 д. Ахмерово
	га
	286,51
	339,98

	
	  - жилых зон
	га
	126,2
	164,9

	
	  - общественно-деловых зон
	га
	3,82
	5036

	
	 - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	         -«-
	32,08
	43,11

	
	  - рекреационные
	-«-
	5,26
	71,58

	
	  - сельскохозяйственные
	-«-
	94,8
	28,5

	
	  -прочие земли
	
	24,35
	26,53

	
	   д. Ишеево
	га
	262,72
	384,62

	
	  - жилых зон
	га
	145,3
	180,1

	
	  - общественно-деловых зон
	га
	1,8
	3,04

	
	 - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	         -«-
	34,12
	63,15

	
	  - рекреационные
	-«-
	3,3
	133,91

	
	  - сельскохозяйственные
	-«-
	66,15
	-

	
	  -прочие земли
	
	12,05
	4,42

	    7
	Прочих земель
	-«-
	4128,97
	4150,17

	2
	Население
	
	
	

	   2.1
	  Численность населения сельского поселения
	тыс.чел.
	4,768
	8,209

	
	д. Октябрь
	тыс.чел.
	0,183
	0,395

	
	д. Урняк
	тыс.чел.
	0,362
	0,749

	
	д. Карасевка
	тыс.чел.
	0,185
	0,463

	
	д. Янги- Аул
	тыс.чел.
	0,201
	0,451

	
	д. Канакаево
	тыс.чел.
	0,993
	1,755

	
	д. Ахмерово
	тыс.чел.
	1,205
	1,992

	
	д. Ишеево
	тыс.чел
	1,333
	1,749

	
	д. Восток
	тыс.чел
	0,306
	0,655

	   2.2
	  Возрастная структура населения:
	 
	
	

	
	  моложе трудоспособного возраста
	    тыс.чел/%
	0,866
	-

	
	  в трудоспособном возрасте
	    тыс.чел/%
	2,824
	-

	
	  старше трудоспособного возраста
	    тыс.чел/%
	1,078
	-

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	  3.1
	 Жилищный фонд – всего
	   тыс.кв.м 
	103,01
	210,56

	
	д. Октябрь
	
	4,11
	9,92

	
	д. Урняк
	
	12,56
	20,86

	
	д.Карасевка
	
	5,50
	12,38

	
	д. Янги- Аул
	
	5,56
	12,08

	
	д. Канакаево
	
	18,49
	46,83

	
	д. Ахмерово
	
	21,68
	50,88

	
	д. Ишеево
	
	27,94
	40,23

	
	д. Восток
	
	7,18
	17,38

	  3.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и домов
	     кв.м/чел.
	24,78
	0,30

	   4
	  Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	 
	
	

	
	д. Октябрь
	
	
	

	  4.1
	 Дошкольные образовательные учреждения 
	         мест
	-
	14

	  4.2
	 Общеобразовательные учреждения 
	         мест
	-
	58

	  4.3
	 Аптека
	кв.м торг.пл.
	-
	5,6

	  4.4
	 ФАП
	   объект
	-
	1

	  4.5
	 Магазины 
	 кв.м торг.пл.
	-
	120

	  4.6
	 Предприятия обществ. питания 
	       место
	-
	16

	  4.7
	 Предприятия бытового обслуживания 
	    рабочее место
	-
	2

	4.8
	 Физкультурно-спортивные сооружения, территория  
	         га
	-
	0,36

	4.9
	 Библиотека
	 тыс.том 
	-
	3

	
	д.Урняк, д. Карасевка
	
	
	

	  4.10
	 Дошкольные образовательные учреждения 
	         мест
	-
	41

	  4.11
	 Общеобразовательные учреждения 
	         мест
	-
	171

	  4.12
	 ФАП
	   объект
	-
	2

	  4.13
	 Магазины 
	 кв.м торг.пл.
	17,7
	330

	  4.14
	 Предприятия обществ. питания 
	       место
	-
	48,5

	  4.15
	 Предприятия бытового обслуживания 
	    рабочее место
	-
	5

	  4.16
	 Дом культуры, клуб
	         мест
	-
	231

	  4.17
	 Физкультурно-спортивные сооружения  
	кв.м пл.пола
	-
	97

	  4.18
	 Библиотека
	 тыс.том чит.мест.
	-
	8,4

	4.19
	Культовое здание
	объект
	-
	2

	
	д. Янги- Аул
	
	
	

	
	 Дошкольные образовательные учреждения 
	         мест
	-
	16

	
	 Общеобразовательные учреждения 
	         мест
	-
	65

	
	 ФАП
	   объект
	-
	1

	
	Аптека
	кв.м пл.пола
	-
	6,3

	
	 Магазины 
	 кв.м торг.пл.
	-
	135,3

	
	 Предприятия бытового обслуживания 
	    рабочее место
	-
	2

	
	 Дом культуры, клуб
	         мест
	-
	86

	
	 Физкультурно-спортивные сооружения  
	кв.м пл.пола
	-
	36

	
	 Библиотека
	 тыс.том чит.мест.
	-
	3

	
	Культовое здание
	объект
	-
	1

	
	д.Ахмерово
	
	
	

	4.20
	 Дошкольные образовательные учреждения 
	мест
	61
	-

	4.21
	 Общеобразовательные учреждения 
	мест
	130
	287

	4.22
	Сельская врачебная амбулатория
	объект
	-
	1

	4.23
	 Аптека
	кв.м. торг.пл.
	-
	28

	4.24
	Станция скорой помощи
	авто
	-
	1

	4.25
	Магазины 
	кв.м торг.пл.
	0,08
	600

	4.26
	Предприятия обществ. питания 
	место
	-
	80

	4.27
	Предприятия бытобслуживания 
	раб. место
	-
	8

	4.28
	Отделение банка
	объект
	-
	4

	4.29
	Дом культуры, клуб
	мест
	150
	380

	4.30
	Библиотека
	тыс.том
	11,5
	12

	4.31
	Гостиница
	мест
	-
	12

	4.32
	Культовое здание
	объект
	1
	1

	  4.34
	 Физкультурно-спортивные сооружения, территория  
	         га
	-
	1,7

	  4.35
	д.Канакаево
	
	
	

	  4.36
	 Дошкольные образовательные учреждения 
	мест
	74
	58

	4.37
	 Общеобразовательные учреждения 
	мест
	100
	253

	4.38
	ФАП
	пос. в смену
	21
	1

	4.39
	 Аптека
	кв.м. торг.пл.
	-
	24,6

	4.40
	Магазины 
	кв.м торг.пл.
	97
	526,5

	4.41
	Предприятия обществ. питания 
	место
	-
	70

	4.42
	Предприятия бытобслуживания 
	раб. место
	-
	7

	4.43
	Дом культуры, клуб
	мест
	200
	333

	4.44
	Библиотека
	тыс.том
	10,6
	9

	4.45
	Гостиница
	мест
	-
	10

	4.46
	Культовое здание
	объект
	1
	1

	4.48
	 Физкультурно-спортивные сооружения, территория  
	         га
	0,18
	1,58

	    5
	Транспортная инфраструктура
	 
	
	

	   5.1
	 Общая протяженность внутрипоселковых  дорог 
	км
	61,8
	106,64

	
	д. Октябрь
	км
	4,4
	6,39

	
	д. Урняк
	км
	9,8
	14,44

	
	д. Карасевка
	км
	1,8
	4,61

	
	д. Янги-Аул
	км
	3,3
	5,23

	
	д. Канакаево
	км
	19,4
	26,7

	
	д. Ахмерово
	км
	23,1
	29,67

	
	с. Ишеево
	км
	
	19,6

	  5.2
	 Плотность внутрипоселковых дорог 
	   км/кв.км
	0,38
	0,53

	     6
	  Ритуальное обслуживание населения
	 
	
	

	 6.1
	 Общее количество кладбищ
	        га
	10,12
	16,02

	
	д. Октябрь
	
	0,50
	0,50

	
	д. Урняк
	
	1,10
	4,10

	
	д.Карасевка
	
	2,90
	2,90

	
	д. Янги- Аул
	
	0,60
	0,60

	
	д. Канакаево
	
	0,37
	2,27

	
	д. Ахмерово
	
	4,32
	4,32

	
	д. Ишеево
	
	0,33
	0,33

	
	д. Восток
	
	-
	1,00


Список авторского коллектива
Главный архитектор проекта                                                  З. З. Багаутдинов
Инженер                                                                                    К. Ю. Лукичёва

ГИП                                                                                                  Р. Р. Рудакова
Инженер                                                                                 М. Р. Гайнутдинова
Инженер-экономист                                                                      Р. Р. Ахмадиев

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Директор                                                                                   С.Ю. Прямушко

                                                                                  подпись        дата       Ф.И.О.
                                                       Данный документ не подлежит размножению 

или передаче другим организациям и лицам без

                                                                                согласия «Уралгеоинформ» - филиала ООО "Технология 2000".     

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
[image: image1.png]



	
	
	
	
	
	
	14-УФ15-ОПЗ

	Изм.
	Кол.
	Лист
	N°док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	

	ГАП
	Багаутдинов
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разработал
	Лукичёва
	
	
	
	ГП
	1
	

	
	
	
	
	
	
	"Уралгеоинформ"-филиал ООО "Технология 2000"

г. Уфа


	Н.контр.
	Багаутдинов
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	3477-1-СТ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.
	Лист.
	№док.


	Подпись
	Дата
	
	



